ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Компьютерная аудиоколонка" для системы автоматизированного проектирования Компас-3D

Оглавление

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение	4

1.2 Наименование заказчика	4

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	4

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	5

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	6

2.1 Цели создания АС	6

2.2 Назначение АС	6

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	7

3.1 Требования к структуре АС в целом	7

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	7

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы	8

3.1.3 Показатели назначения	8

3.1.4 Требования к надежности	9

3.1.5 Требования к безопасности	9

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике	9

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	10

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	10

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях	10

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	10

3.1.11 Требования к патентной чистоте	10

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации	11

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	11

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов	11

3.3 Требования к видам обеспечения АС	11

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы	11

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы	12

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы	12

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы	12

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы	12

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению	13

3.3.7 Требования к организационному обеспечению	13

3.4 Общие технические требования к АС	13

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	14

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	15

5.1 Порядок организации разработки АС	15

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	15

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	15

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	16

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	16

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям	16

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	17

7.1 Перечень подлежащих разработке документов	17

7.2 Вид представления и количество документов	17

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	17

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	19

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина «Компьютерная аудиоколонка» для системы автоматизированного проектирования (САПР) Компас-3D.

  - Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, кабинет 210.

Исполнителем разработки является: студент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) группы 583-1 Кадыков Максим Дмитриевич.

Адрес исполнителя: 634045 Томская область Томск ул. Вершинина 74 ФЭТ.

  - Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

− ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

− ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

− ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

− ГОСТ 19.103-77 “Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов”.

  - Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 9 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 30 декабря 2026 года.

- ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина «Компьютерная аудиоколонка» для САПР Компас-3D является автоматизация построения компьютерной аудиоколонки.

  - Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием компьютерных аудиоколонок разных типов. Благодаря данному расширению, мастера и специалисты по компьютерным аудиоколонкам могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2.1 представлена модель компьютерной аудиоколонки.

Рисунок 2.1 – Модель компьютерной аудиоколонки

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

  - Требования к структуре АС в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

− В качестве встроенного плагина САПР “Компас-3D”, который запускается непосредственно из САПР.

− В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы “ Компас-3D” для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

− Высота H (200 — 500мм);

− Глубина D (120 — 240мм);

− Ширина W (150 — 300мм);

− Диаметр нижнего динамика D1 (100 — 250мм);

− Диаметр верхнего динамика D2 (40 — 190мм);

− Толщина стенок колонки T (5 — 15мм);

− Зазор между динамиками g (15мм);

− Нижний динамик D1 должен физически помещаться на лицевой панели по ширине с обязательными отступами 25мм с боковых граней и 15мм от нижнего края (D1 ≤ W – 50мм). При изменении ширины W верхний предел допустимого диапазона для диаметра нижнего динамика D1 динамически ограничивается текущим значением ширины: D1max = min(250; W – 50). При изменении диаметров динамиков D1 и D2 нижний предел допустимого диапазона для ширины W динамически сдвигается в большую сторону в зависимости от диаметров: Wmin = max(150; D1 + 50; D2 + 110) и точно также для вас высоты H нижний предел сдвигается вверх: Hmin = max(200; D1 + D2 + 45 + g). При изменении высоты H верхние границы диаметров динамически пересчитываются относительно текущего значения соседнего динамика D1max = min(250; H – D2 – 45 – g);

− Верхний динамик D2 располагается строго выше нижнего динамика D1. Их суммарный диаметр вместе с обязательным зазором между ними 15мм и с обязательными отступами для верхнего динамика D2 55мм с боковых граней, 30мм от верхнего края и 15мм от нижнего края для нижнего динамика D1 не должен превышать общую высоту колонки (D2 ≤ H – D1 – g – 45мм). При изменении высоты H максимально допустимый диаметр D2 ограничивается текущими значениями H и D1: D2max = min(190; H – D1 – 45 – g).

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Компьютерная аудиоколонка» в САПР Компас-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

    - Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

    - Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

− Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

− Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “Изменяемые параметры для плагина”).

− Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

    - Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

    - Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина “Компьютерная аудиоколонка” не предъявляются.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

    - Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

    - Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

    - Перечень функций, задач или их комплексов

Компьютерная аудиоколонка — небольшое портативное или настольное акустическое устройство, которое обычно располагают по обе стороны от монитора компьютера или ноутбука для качественного воспроизведения звука, озвучивания фильмов, игр, музыки и создания комфортного звукового пространства в рабочей или домашней зоне.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР “Компас-3D”, производящая построение компьютерной аудиоколонки по заданным параметрам.

  - Требования к видам обеспечения АС

    - Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

    - Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

    - Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР «Компас-3D» v25.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью х64 с NET Framework 4.7.2.

    - Требования к техническому обеспечению системы

− ЦП 2.5 ГГц;

− графический процессор с объемом видеопамяти не менее 2 ГБ, пропускной способностью видеопамяти — 80 ГБ/с и более, поддержкой DirectX 12 и OpenGL 4.5;

− 16 ГБ ОЗУ;

− место на диске — 40 ГБ.

    - Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

  - Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Компьютерная аудиоколонка" для САПР Компас-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Компьютерная аудиоколонка" для САПР Компас-3D

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | - | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 23 сентября 2026 года |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | - | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 11 октября 2026 года |
| 3 | - Реализация плагина - Модульные тесты | Программный код | - | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 15 ноября 2026 года |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | - | RSDN Magazine #1-2004 ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 27 декабря 2026 года |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

  - Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Компьютерная аудиоколонка" для САПР Компас-3D нужны следующие документы:

− документация для языка программированию C#;

− ГОСТ 23262-88 — «Системы акустические бытовые. Общие технические условия»;

− ГОСТ 27418-87 — «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения».

  - Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

− документ технического задания;

− документ проекта системы;

− программный код;

− пояснительная записка;

− документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

− предварительные испытания;

− опытная эксплуатация (ОЭ);

− приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

− модульное тестирование логики;

− нагрузочное тестирование;

− ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

  - Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

  - Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

  - Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

1. Техническое задание;

2. Проект системы;

3. Пояснительная записка;

4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

  - Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

− размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

− шрифт – Times New Roman 14;

− первая строка – отступ 1,25 см;

− межстрочный интервал – полуторный;

− выравнивание – по ширине;

− перенос слов – автоматический

− перенос слов из прописных букв – отменить.

# ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск: Эль Контент, 2014. — 176 с.

2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»

3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;

5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;

7. Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 494 с.: ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;

8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.: «Питер», 2004. – 560с.